UWB-BIOPAC 싱크 재검증 내부보고서

MATLAB 원시 계산 재현성, 시나리오 분할 과정 및 현재 결과의 신뢰 범위

| 검증일 | 2026-08-30 | 검증 환경 | MATLAB R2026a Update 5 / Python |
| --- | --- | --- | --- |
| 대상 | S01-S30, 총 30명 | 원본 위치 | HAI_EXPERIMENT (원본 변경 없음) |

# 핵심 결론

결론 MATLAB 코드와 Python 원시 계산은 실행 가능한 29명에서 모두 동일했다. S24는 UWB 원본이 없어 양쪽 모두 처리하지 못했다.

따라서 기존 결과에서 가장 먼저 확인해야 할 부분은 Python 변환 오류가 아니라, 고정 임계값으로 부족하거나 과다 검출된 마커를 어떻게 보정하고 시나리오에 배치했는지이다.

| 30명 | 29명 | 1명 | 6명 |
| --- | --- | --- | --- |
| 전체 검증 대상 | MATLAB-Python 완전 일치 | UWB 원본 누락 | 현재 수동 검토 필요 |

# 1. 실제로 어떤 코드를 실행했는가

## 1.1 최초 작업

최초 작업 당시에는 MATLAB이 설치되어 있지 않아, sync_tool_S02.m의 핵심 로직을 Python으로 옮긴 sync_subject.py를 실행했다. 레이더 파일 읽기, BIOPAC RSP 마커 검출, 4초 이내 마커 병합, 자동 offset 탐색은 MATLAB 코드와 같은 규칙으로 구현했다.

## 1.2 이번 재검증

이번에는 설치된 MATLAB R2026a를 직접 실행했다. 첨부 코드를 수정하거나 원본 데이터를 덮어쓰지 않고, 동일 계산만 비대화형으로 수행하는 검증용 사본 sync_validate_batch.m을 $2 폴더에 만들었다.

| 단계 | 처리 | 재현성 |
| --- | --- | --- |
| A | 원시 싱크 계산 | MATLAB과 Python이 동일 규칙이면 동일하게 재현됨 |
| B | 마커 정리·보정 | 신호 상태와 후보 선택 기준에 따라 달라질 수 있음 |
| C | 시나리오 구간 배치 | 확정 마커 목록을 사용하면 동일함 |

# 2. MATLAB 코드의 정확한 계산 규칙

| 입력 | 레이더 1-3의 xethru_datafloat 파일과 BIOPAC MAT 파일의 RSP 첫 번째 채널 |
| --- | --- |
| 마커 검출 | RSP가 8.5 V를 초과하는 각 구간에서 최대값 시각을 선택 |
| 중복 병합 | 서로 4초 이내인 검출값을 한 그룹으로 합쳐 평균 시각 사용 |
| 레이더 움직임 | 연속 프레임 차이의 절댓값을 합산하고 0.5초 이동평균 적용 |
| 자동 offset | 300초 이전 마커가 레이더 움직임과 가장 잘 겹치는 값을 -12초부터 +12초까지 0.1초 간격으로 탐색 |
| 시간 변환 | radar_time = biopac_time - offset |

# 3. 화면을 어떻게 읽어야 하는가

그림 1. MATLAB 인터랙티브 싱크 화면 예시

| 초록색 파형 | BIOPAC RSP 호흡 신호 |
| --- | --- |
| 빨간 점선 | BIOPAC 시간축에서 자동 검출한 가슴 누름 마커 |
| 하늘색 점선 | offset을 적용해 레이더 시간축으로 옮긴 마커 |
| 히트맵 3개 | 레이더 1-3에서 관측된 거리별 움직임 변화 |
| 아래 슬라이더 | 모든 하늘색 점선을 같은 양만큼 좌우로 이동하는 전체 offset 조정 |

중요 슬라이더는 전체 시간차만 고친다. 한두 개의 잘못된 점선, 중복 마커 또는 누락 마커는 슬라이더로 해결되지 않는다.

# 4. MATLAB-Python 교차검증 결과

전체 30명 가운데 실행 가능한 29명은 마커 개수, 각 마커 시각, 자동 offset이 모두 일치했다. 최대 마커 시각 차이는 계산 정밀도 기준으로 0초였고, offset 차이는 표시 자릿수 이하의 부동소수점 차이뿐이었다.

고정 임계값 8.5 V에서 원시 마커가 정확히 22개 나온 대상은 S03_PSJ, S18_LJH, S26_LDW, S27_HDH뿐이었다. 마커 개수가 22개라는 사실만으로 시나리오 경계가 모두 옳다고 확정할 수는 없다.

| 대상 | MATLAB 마커 | offset(s) | 원시 비교 | 해석 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| S03_PSJ | 22 | -1.9 | 완전 일치 | 22개이나 초기 근접 마커 확인 필요 |
| S13_KTW | 48 | -0.6 | 완전 일치 | 48개 과검출, 후처리 필요 |
| S24_KHJ | - | - | 원본 누락 | UWB 원본 없음 |
| S29_LHS | 23 | 0.7 | 완전 일치 | 23개, 이중 마커 병합 |
| S30_SJE | 5 | 11.6 | 완전 일치 | RSP 포화로 5개만 검출 |

# 5. 기존 엑셀 숫자가 만들어진 과정

MATLAB의 원시 결과를 그대로 엑셀에 넣은 것이 아니다. 고정 임계값으로 22개가 나오지 않는 경우가 많았기 때문에 다음 후처리를 거쳤다.

| 1. 후보 재검출 | 참가자별 RSP 높이에 맞춰 임계값을 바꾸어 경계 후보를 확보 |
| --- | --- |
| 2. 후보 검증 | RSP 돌출, 레이더 3대 움직임, 실험 순서를 함께 비교 |
| 3. 구간 배치 | 22개 경계를 11쌍으로 묶어 7개 시나리오 열에 배치 |
| 4. 엑셀 표기 | 레이더 기준 시간을 초 단위로 반올림하여 시작~종료 형식으로 기록 |

# 6. 현재 결과의 상태와 사용 기준

| 상태 | 인원 | 대상/설명 |
| --- | --- | --- |
| 코드 보조 확정 | 15 | S07_KDM, S08_MDO, S09_HDH, S10_JKH, S14_MDO, S15_JKH, S16_LJH, S17_RJS, S18_LJH, S19_CHW, S20_YSE, S21_PSJ, S23_KDM, S26_LDW, S28_KDH |
| 수동 보정 후 확정 | 7 | S05_LHS, S06_LDW, S13_KTW, S25_GEC, S27_HDH, S29_LHS, S30_SJE |
| 수동 검토 필요 | 6 | S01_CMS, S04_KTW, S11_SJE, S12_KDH, S22_KJH, S24_KHJ |

S02와 S03은 이번 후처리 목록에 포함하지 않고 기존 엑셀 값을 유지했다. 따라서 현재 엑셀에는 이번 작업으로 확정한 22명, 기존값 2명, 수동 검토 대상 6명이 구분되어 있다.

# 7. 권장 후속 조치

| 우선 검토 | S01, S04, S11, S12, S22는 영상 또는 실험 진행 기록과 대조하여 경계를 확정한다. |
| --- | --- |
| 원본 확인 | S24는 Drive에도 레이더 파일이 없으므로 촬영 장비 저장소나 별도 백업을 확인한다. |
| 재현성 유지 | 다른 AI나 팀원에게는 최종 마커 JSON과 MATLAB 재검증 엑셀을 함께 전달한다. |
| 사용 원칙 | MATLAB의 마커 개수만 보고 자동 확정하지 말고, 최종 처리 상태가 “확정”인 행과 “수동 검토 필요”인 행을 구분한다. |

최종 판단 “MATLAB과 Python이 일치한다”는 것은 원시 계산이 재현된다는 뜻이다. 엑셀의 모든 시나리오 경계가 자동으로 정답이라는 뜻은 아니다.

# 부록 A. 참가자별 MATLAB 재검증 결과

| 번호 | 참가자 | 마커 수 | offset(s) | 현재 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | S01_CMS | 14 | -2.2 | 수동 검토 필요 |
| 2 | S02_RJS | 13 | 6.2 | 기존 엑셀값 유지 |
| 3 | S03_PSJ | 22 | -1.9 | 기존 엑셀값 유지 |
| 4 | S04_KTW | 27 | 0.5 | 수동 검토 필요 |
| 5 | S05_LHS | 26 | 3.7 | 수동 보정 후 확정 |
| 6 | S06_LDW | 24 | -10.6 | 수동 보정 후 확정 |
| 7 | S07_KDM | 18 | -7.7 | 코드 보조 확정 |
| 8 | S08_MDO | 16 | 4.8 | 코드 보조 확정 |
| 9 | S09_HDH | 21 | -7.4 | 코드 보조 확정 |
| 10 | S10_JKH | 24 | 11.9 | 코드 보조 확정 |
| 11 | S11_SJE | 9 | -5.1 | 수동 검토 필요 |
| 12 | S12_KDH | 7 | -6.8 | 수동 검토 필요 |
| 13 | S13_KTW | 48 | -0.6 | 수동 보정 후 확정 |
| 14 | S14_MDO | 16 | 8.1 | 코드 보조 확정 |
| 15 | S15_JKH | 25 | 12.0 | 코드 보조 확정 |
| 16 | S16_LJH | 21 | 1.9 | 코드 보조 확정 |
| 17 | S17_RJS | 15 | -3.7 | 코드 보조 확정 |
| 18 | S18_LJH | 22 | -0.2 | 코드 보조 확정 |
| 19 | S19_CHW | 19 | -1.6 | 코드 보조 확정 |
| 20 | S20_YSE | 20 | 3.8 | 코드 보조 확정 |
| 21 | S21_PSJ | 21 | -2.8 | 코드 보조 확정 |
| 22 | S22_KJH | 18 | -3.2 | 수동 검토 필요 |
| 23 | S23_KDM | 23 | -0.2 | 코드 보조 확정 |
| 24 | S24_KHJ | - | - | 수동 검토 필요 |
| 25 | S25_GEC | 27 | -2.5 | 수동 보정 후 확정 |
| 26 | S26_LDW | 22 | -0.1 | 코드 보조 확정 |
| 27 | S27_HDH | 22 | 3.7 | 수동 보정 후 확정 |
| 28 | S28_KDH | 18 | 3.3 | 코드 보조 확정 |
| 29 | S29_LHS | 23 | 0.7 | 수동 보정 후 확정 |
| 30 | S30_SJE | 5 | 11.6 | 수동 보정 후 확정 |